概要设计说明书

| 文件状态： [ ] 草稿 [ ] 正式发布 [ ] 正在修改 | 文件标识： |  |
| --- | --- | --- |
|  | 当前版本： | 2.00 |
|  | 作 者： | 水质检测小组 |
|  | 完成日期： | 2024/07/17 |

昊天云智

2024年 07月 17日

版 本 历 史

| 版本/状态 | 作者 | 参与者 | 起止日期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- 一、文档介绍

  - 文档目的

项目概要设计说明

  - 文档范围

本文档包括但不限于项目的架构设计、数据存储设计、关键业务流程实现设计、软件功能设计、重要接口设计、系统部署设计。

  - 读者对象

参与项目开发的学生，参与项目评测的教师团队，其他想要了解本项目的读者。

  - 术语与缩写解释

| 缩写、术语 | 解 释 |
| --- | --- |

- 二、项目架构设计

  - 总体系统架构

图1 总体系统架构图

- APP控制无人艇启动模块：APP通过手柄蓝牙连接，手柄将蓝牙信号转换为数控信号，通过MavLink将信号传输到PX4中，通过飞控协议驱动PX4。

- 飞手\操手航行指令执行：APP通过蓝牙连接机载电脑，飞手在APP上通过GPS地图服务设定任务点及其坐标，APP根据河海情况设计一条路线避免上岸搁浅，通过蓝牙信号将路线各参数发送给机载电脑，机载电脑接收到任务后按顺序选择任务提取目标点，根据自带GPS定位目标点坐标参数以及自身坐标计算出转向角，将参数发送至PX4，驱动PX4航行。

- 智能航行模块：机载电脑开始执行任务时开始根据预设路线行进，同时摄像头采集的图像转换为数据流传输到机载电脑中的推理模块，  使用模型预测识别障碍物，识别到障碍物根据船的方向和障碍物的尺寸比例计算两边转向角，根据转向角最小原则将参数发给PX4，无人艇改变航行方向。

- 手动航行模块：手柄通过遥感将航行信息参数通过数传传到PX4，PX4根据航行参数调整方向速度等。

- 水质检测模块：APP通过蓝牙信号发送水质检测指令给机载电脑，机载电脑直接调用水质检测装置，水质检测装置进行取水样检测操作，并将传感器等检测配件信号转换为数据流传输到机载电脑，机载电脑对数据进行整合打包，通过蓝牙信号传输数据到APP端或通过4g信号直接传输云端。

- 实时画面传输：摄像头采集的图像转换为数据流传输到机载电脑，机载电脑在有4g环境的前提下通过Nginx服务和流媒体服务推送到APP，APP将数据流转换为画面。

  - 总体系统模块关系

图2.1 系统设计模块关系图

图2.2  模块详细服务

  - 系统数据流

图3.1  总体数据流

图3.2图像识别避障数据流

图3.3  水质检测数据流

图3.4  智能航行

图3.5 手动航行

图3.6  数据上传

  - 系统功能

图4 总体功能框图

- 三、数据存储设计

  - 1、数据库设计

- 数据结构设计

- 2.1 类图

- 2.2数据结构

| 定义任务状态枚举类 | class MissionStatus(Enum): PENDING = 'pending' # 等待 IN_PROGRESS = 'in_progress' # 进行中 COMPLETED = 'completed' # 已完成 CANCELLED = 'cancelled' # 取消 |
| --- | --- |
| 用户账户类(APP端) | class UserAccount: def __init__(self, username, password_hash, email, tel_number): self.user_id = str(uuid.uuid4()) # 用户标识符 self.username = username # 用户名(str) self.password_hash = password_hash # 密码(str) self.tel_number = tel_number # 电话号码(str) |
| 任务数据类(无人艇、APP端) | class MissionData: def __init__(self, list_id, mission_name, description, status, priority, auto_collect, create_at, due_time): self.mission_id = str(uuid.uuid4()) # 任务标识符 self.list_id = list_id # 列表标识符(str) self.mission_name = mission_name # 任务名称(str) self.description = description # 任务描述(str) self.status = status # 任务状态(enum) self.priority = priority # 优先级(int,数字越小优先级越高) self.auto_collect = auto_collect # 自动采集水样(bool) self.create_at = create_at # 任务创建时间(datetime) self.due_time = due_time # 任务截止时间(datetime) |
| 数据类基类(无人艇) | class Data: def __init__(self, mission_id, timestamp, upload_status): self.data_id = str(uuid.uuid4()) # 数据标识符 self.mission_id = mission_id # 任务标识符(str) self.timestamp = timestamp #数据记录时间(datatime) self.upload_status = upload_status # 数据上传状态(str) |
| 水质检测数据类 (无人艇) | class WaterQualityData(Data): def __init__(self, mission_id, timestamp, upload_status, latitude, longitude,pH, dissolved_oxygen, conductivity, temperature, turbidity, ammonia_nitrogen, organic_matter): super().__init__(mission_id, timestamp, upload_status) self.latitude = latitude # 纬度(float) self.longitude = longitude # 经度(float) self.pH = pH # 酸碱度(float) self.dissolved_oxygen = dissolved_oxygen # 溶氧量(float) self.conductivity = conductivity # 电导率(float) self.temperature = temperature # 温度(float) self.turbidity = turbidity # 浊度(float) self.ammonia_nitrogen = ammonia_nitrogen #氨氮量(float) self.organic_matter = organic_matter # 有机物含量(float) |
| 航行数据类(无人艇) | class NavigationData(Data): def __init__(self, mission_id, timestamp, upload_status, latitude, longitude, speed, course, status, battery_level): super().__init__(mission_id, timestamp, upload_status) self.latitude = latitude # 纬度(float) self.longitude = longitude # 经度(float) self.speed = speed # 航行速度(float) self.course = course # 航向(float) self.status = status # 航行状态(str) self.battery_level = battery_level # 电池电量(float) |
| 视频数据类(无人艇) | class VideoData(Data): def __init__(self, mission_id, timestamp, upload_status, latitude, longitude, duration, resolution, file_path, file_size): super().__init__(mission_id, timestamp, upload_status) self.duration = duration # 视频时长(float) self.resolution = resolution # 分辨率(str) self.file_path = file_path # 文件路径(str) self.file_size = file_size # 文件大小(float) |
| 任务列表类（APP端） | class MissionList: def __init__(self, list_id, user_id, list_name, create_at): self.list_id = list_id # 队列标识符(str) self.user_id = user_id # 用户标识符(str) self.list_name = list_name # 队列名称(str) self.create_at = create_at # 列表创建时间(datetime) self.mission_list = [] # 创建列表(str) |

- 四、关键业务流程实现设计

  - 1、申请使用app控制无人艇设计

- 1.1 申请使用APP

- 对于新的用户，APP端给出输入界面，用户应该输入账号，密码以及无人艇的相关数据进行注册，APP会把数据上传到云端，如果没啥冲突，就云端给APP返回注册成功，然后由APP通知用户注册成功

- 登录时，假如APP端有缓存数据，用户可以直接登录，假如缓存不存在或者过期，用户需要在给定的界面中输入账号和密码，APP进行上传，云端进行比对，验证成功即可登录使用APP

- 用户可以进入绑定界面，输入无人艇的序列号，并由APP端将对应关系数据写入云端，将无人艇的数据缓存至本地，进行备份，绑定成功后，用户可以点击某个具体的无人艇，可以查看其参数

1.2 APP控制无人艇

①飞手登录成功后,开始使用移动端app,首先判断app是否已经获取到所用的权限,若应用未获得所有需要的权限则提示飞手去为应用申请权限,若以获得所有需要的权限则可以正常使用APP提供的服务

- ②飞手启动后，可选择手动航行和智能航行

- 选择手动航行，APP返回无人艇操作界面，是可以通过这个界面远端来操控手柄，是提供了一个用户友好型操作界面，APP通过蓝牙操作手柄，手柄通过数传发送给PX4，由PX4来操作无人艇

- 选择智能航行，APP返回一个交互式地图，可以展示无人艇周边的地图，用户可以通过点击地图来发布任务点，这些任务点会形成一个任务，并且这些任务点可选择成为采样点还是中间节点，如果是采样点会进行采样，APP通过蓝牙把任务交互给机载电脑，由机载电脑来规划以及后续的行动，并发送参数给PX4，由PX4来操纵无人艇，这些产生的数据，由机载电脑返回给APP端以及上传给云端

- 无人艇水质检测

①飞手设置任务时选择手动采集水样或自动采集水样。

②手动采集水样：无人艇巡航到任务点后悬停，直到飞手在APP发送水质检测指令才会进行水样采集。

自动采集水样：无人艇巡航到任务点悬停后，自动进行水样采集。若任务点存在障碍物，机载电脑根据任务点坐标计算范围3m的水质检测点，根据GPS坐标和任务点坐标计算无人艇传向角，将传向角发送给PX4，控制无人艇驶向下一个采样点。

③到达采样点后，机载电脑向水质检测装置发送水样采集指令。

④水样检测装置进行水样采集。

⑤当水样采集成功后，机载电脑向水质检测装置发送水质检测指令。

⑥水质检测装置中的传感器将化学或物理信号转化为模拟信号。

⑦将模拟信号进行放大、滤波器去除噪声。

⑧模拟信号转化为数字信号，便于系统处理。

⑨水质检测装置将数字信号传回机载电脑。

⑩机载电脑对数字信号进行进一步的预处理，如校准、补偿、归一化，生成检测结果。

⑪机载电脑向APP端返回水质信测成功信号与水质检测结果，并将结果发送至云端。

⑫飞手可通过APP看到水质检测结果，项目负责人可从云端下载水质检测报告。

- 无人艇异常情况处理

①操手通过蓝牙或USB接口让APP与手柄建立连接。

②通过运行MavLink协议的数传电台，手柄获取无人艇上PX4飞控系统的运行参数（如GPS定位、电量信息、航行姿态等）、现场视频和外设仪器数据，并通过蓝牙或USB接口传回APP。

③无人艇上PX4飞控系统检测到异常情况，如没电或搁浅。

④无人艇使用数传电台将异常情况警报传到手柄，手柄再通过蓝牙或USB接口传回APP。

⑤操手在APP上根据警报类型进行相应的异常情况处理。

⑥APP通过蓝牙或USB接口将处理指令发送到手柄，手柄再通过数传电台将处理指令发送到PX4飞控系统。

⑦PX4飞控系统接收到处理指令并执行相应的操作，如返航或悬停等待救援等。

⑧无人艇通过数传电台将执行结果和PX4飞控系统参数（如GPS定位、电量信息等）更新反馈到手柄，并传回APP。

- 模型再训练功能

①生产商从项目负责人处获取图片数据，该图片数据为无人艇通过其搭载的传感器和摄像头收集的图片数据。

②数据预处理和封装：对图片数据格式进行统一，包括调整大小、归一化、去噪等操作，以便于模型训练，为模型训练提供可靠的数据基础。将预处理后的图片数据封装成数据集，包括训练集、验证集和测试集。

③生产商将封装好的数据集放入旧模型里进行预测识别，根据其验证结果反馈出模型的缺陷，评估其性能。根据旧模型的验证结果，基于深度学习的卷积神经网络对模型进行参数调优或算法优化，如进行正则化、数据增强等方法，以提高模型性能。

④根据数据集对新模型进行再训练，生产商分析模型优化结果并对模型进行保存。

⑤生产商发布新模型到云平台。

⑥app登录，无人艇联网启动时，无人艇会自动执行更新脚本，去最新模型发布云平台寻找最新模型，如果有新版本模型则拉去更新，新模型从云平台更新部署到无人艇上，并删除旧模型。

⑦新模型部署到无人艇，无人艇航行时测试新模型，并反馈结果给云平台。

- 定点智能航行功能

- 飞手使用APP设定任务点，通过手柄发送给PX4。

- 机载电脑调用PX4的串口API获取当前无人艇的GPS坐标，速度等行驶参数。

- 机载电脑在任务期间会通过4G模块发送实时画面给操手

- 机载电脑在任务期间会实时传输当前运行参数给操手

- 机载电脑在向云端上传数据前，需要发送自身机器码验证身份。

- 云端验证成功后自动发送验证成功码

- 机载电脑上传航行参数给云端

- 机载电脑在任务期间会实时进行障碍识别

- 如果机载电脑发现到障碍，将会根据障碍大小计算避障方位角。

- 计算完成避障方位角后，机载电脑将再根据目标点计算方位角，向目标点进行行驶。

- 向PX4发送新的行驶转向数据。

- 达到目的地后机载电脑将再选取任务进行行驶，直至完成所有任务。

- 完成所有任务后，向飞手发送是否返航的消息。

- 飞手在APP上确定返航，无人艇则执行返航任务

- 手动航行功能

①飞手通过 App发送指令 (前进/左转/右转/后退/悬停/检测水质):

App向手柄发送一个特定的指令，指令可以是前进、左转、右转、后退、悬停或检测水质。

②手柄确认接收:

手柄通过蓝牙协议接收到来自App的指令，并向App发送确认接收的响应。

③数据传输与预处理:

App传输数据:App向手柄发送详细的指令数据。

手柄确认接收数据:手柄接收到数据，并向App发送确认接收的数据响应。

手柄预处理数据:手柄对接收到的数据进行预处理，以确保数据的有效性和完整性。

数据有效:如果数据有效，手柄通知App数据有效，准备发送给PX4。

数据无效:如果数据无效，手柄通知App数据无效，并请求重新发送数据。

④手柄发送Mavlink指令:

手柄通过Mavlink协议向PX4发送预处理过的指令。

⑤PX4确认接收:

PX4接收到来自手柄的指令，并向手柄发送确认接收的响应。

⑥执行指令:

指令为前进:

PX4调整前方螺旋桨的转速以加速前进。

指令为左转 :

PX4减速左侧螺旋桨并加速右侧螺旋桨，使无人艇左转。

指令为右转 :

PX4减速右侧螺旋桨并加速左侧螺旋桨，使无人艇右转。

指令为后退 :

PX4调整螺旋桨的转向以使无人艇倒退。

指令为悬停 :

根据水流流向和流速调整螺旋桨转向和转速 :

PX4动态调整螺旋桨的转向和转速，以应对水流流向和流速，保持悬停。

停止螺旋桨 :

PX4停止所有螺旋桨，使无人艇悬停在原地。

指令为检测水质 :

PX4启动水质检测模块进行水质检测，并返回水质信息。

⑦  PX4指令执行完毕 :

PX4完成指令执行后，向手柄发送指令执行完毕的通知。

⑧  手柄返回结果 :

手柄接收到PX4的通知后，向App报告指令执行完毕，并返回相关的结果。

⑨  数据无效处理 :

如果在预处理过程中数据被认为是无效的，手柄会通知App指令执行失败，并请求重新发送有效数据。

- 五、重要接口设计

5.1 app与平台

登录接口

| 名称 | 登录 |
| --- | --- |
| 描述 | 登录的请求 |
| URL | userLogin |
| 调用方法 | POST |
| 传入参数 | userAcc # 账号 userPwd # 密码 |
| 返回值 | { "state":200, "message": "登录成功", "map":map<String,Object>{{“token”,JWT},{“user”,”userName”}}”, } |
| 状态码 | 200 : 登录成功 400 : 登录失败 |
| 说明 |  |

注册接口

| 名称 | 注册 |
| --- | --- |
| 描述 | 注册的请求 |
| URL | userSignup |
| 调用方法 | POST |
| 传入参数 | userAcc # 账号 userPwd # 密码 |
| 返回值 | { "state":200, "message": "注册成功", "map":map<String,Object>{{“token”,JWT},{“user”,”userName”}}”, } |
| 状态码 | 200 : 注册成功 402 : 用户已注册 403 : 请检查密码 |
| 说明 |  |

水质数据下载接口

| 名称 | 下载检测记录 |
| --- | --- |
| 描述 | 下载水质检测的所有数据，以excel方式下载 |
| URL | downloadData |
| 调用方法 | GET |
| 传入参数 | userRole |
| 返回值 | { "state":200, "message": "下载成功", “excel” : {} } |
| 状态码 | 400 : 参数错误 403 : 用户状态异常 404 : 未找到 |
| 说明 |  |

实时视频信息接口

| 名称 | 获取视频信息 |
| --- | --- |
| 描述 | 根据ID获取视频的详细信息 |
| URL | Videos_Get |
| 调用方法 | POST |
| 传入参数 | Video_id #视频唯一标识符 |
| 返回值 | { “state”:， “video_id”:, “mission_id”, “timestamp”:, “file_path”:, “file_size”:, “duration”:, “resolution”:, “upload_status”: } |
| 状态码 | 200: 请求成功 404：未找到对应ID视频 |
| 说明 | 根据ID获取视频的详细信息 |

水质数据展示接口

| 名称 | 检测记录 |
| --- | --- |
| 描述 | 展示水质检测的所有数据 |
| URL | showData |
| 调用方法 | GET |
| 传入参数 | 无 |
| 返回值 | { "state":200, "message": "展示数据获取成功", “obj” : {} } |
| 状态码 | 400 : 参数错误 404 : 未找到 |
| 说明 |  |

添加任务接口

| 名称 | 添加任务 |
| --- | --- |
| 描述 | 用于添加新的任务到任务列表 |
| URL | Add_task |
| 调用方法 | POST |
| 传入参数 | { Mission_id #任务标识符 User_id #用户标识符 Mission_name #任务名称 Description #任务描述 Status #任务状态 Priority #任务优先级 Created_at #任务创建时间 Due_date #任务截止时间 } |
| 返回值 | { “state'”, “message”:”添加任务成功” } |
| 状态码 | 200: 添加成功 400：参数错误 404：请求无效 |
| 说明 | 用于添加新的任务到任务列表 |

更新任务接口

| 名称 | 更新任务 |
| --- | --- |
| 描述 | 用于更新任务列表已有的任务 |
| URL | update_task |
| 调用方法 | POST |
| 传入参数 | { Mission_id #任务标识符 User_id #用户标识符 Mission_name #任务名称 Description #任务描述 Status #任务状态 Priority #任务优先级 Created_at #任务创建时间 Due_date #任务截止时间 } |
| 返回值 | { “state'”, “message”:”任务更新成功” } |
| 状态码 | 200: 更新成功 400：参数错误 404：请求无效 |
| 说明 | 用于更新任务列表已有的任务 |

删除任务接口

| 名称 | 删除任务 |
| --- | --- |
| 描述 | 用于删除任务列表已有的任务 |
| URL | Delete_task |
| 调用方法 | POST |
| 传入参数 | Mission_id #任务标识符 |
| 返回值 | { “state'”, “message”:”任务删除成功” } |
| 状态码 | 200: 删除成功 400：参数错误 404：请求无效 |
| 说明 | 用于删除任务列表已有的任务 |

5.2 app与手柄

添加任务接口

| 名称 | 添加任务 |
| --- | --- |
| 描述 | 用于添加新的任务到任务列表 |
| URL | Add_task |
| 调用方法 | POST |
| 传入参数 | { Mission_id #任务标识符 User_id #用户标识符 Mission_name #任务名称 Description #任务描述 Status #任务状态 Priority #任务优先级 Created_at #任务创建时间 Due_date #任务截止时间 } |
| 返回值 | { “state'”, “message”:”添加任务成功” } |
| 状态码 | 200: 添加成功 400：参数错误 404：请求无效 |
| 说明 | 用于添加新的任务到任务列表 |

更新任务接口

| 名称 | 更新任务 |
| --- | --- |
| 描述 | 用于更新任务列表已有的任务 |
| URL | update_task |
| 调用方法 | POST |
| 传入参数 | { Mission_id #任务标识符 User_id #用户标识符 Mission_name #任务名称 Description #任务描述 Status #任务状态 Priority #任务优先级 Created_at #任务创建时间 Due_date #任务截止时间 } |
| 返回值 | { “state'”, “message”:”任务更新成功” } |
| 状态码 | 200: 更新成功 400：参数错误 404：请求无效 |
| 说明 | 用于更新任务列表已有的任务 |

删除任务接口

| 名称 | 删除任务 |
| --- | --- |
| 描述 | 用于删除任务列表已有的任务 |
| URL | Delete_task |
| 调用方法 | POST |
| 传入参数 | Mission_id #任务标识符 |
| 返回值 | { “state'”, “message”:”任务删除成功” } |
| 状态码 | 200: 删除成功 400：参数错误 404：请求无效 |
| 说明 | 用于删除任务列表已有的任务 |

添加航行数据接口

| 名称 | 添加航行数据 |
| --- | --- |
| 描述 | 添加新的航行数据记录 |
| URL | navigation |
| 调用方法 | POST |
| 传入参数 | { "navigation_id": , #航行数据唯一标识符 "mission_id": , #任务唯一标识符 "timestamp":, #数据记录时间 "latitude": , #纬度 "longitude": , #经度 "speed": , #速度 "course": , #航向 "status": , #航行状态 "battery_level": #电量 } |
| 返回值 | { “State”：， “message”:”航行数据创建成功” } |
| 状态码 | 200; 添加成功. 400; 请求无效. 404; 请求资源未找到. |
| 说明 | 此接口用于添加新的航行数据记录，包括数据记录时间，经纬度，速度、电量，航行状态，航向等信息 |

获取航行数据接口

| 名称 | 获取航行数据 |
| --- | --- |
| 描述 | 根据航行ID检索特定的航行数据记录 |
| URL | Get_navigation |
| 调用方法 | POST |
| 传入参数 | navigation_id #航行数据唯一标识符 |
| 返回值 | { “State”：， “message”:”航行数据获取成功”, “Navigation_id”:, “mission_id”:, “timestamp”:, “latitude”:, “longitude”:, “speed”:, “course”:, “status”:, “battery_level”: } |
| 状态码 | 200; 获取成功. 400; 请求无效. 404; 请求资源未找到. |
| 说明 | 此接口用于获取航行数据记录，包括数据记录时间，经纬度，速度、电量，航行状态，航向等信息 |

更新航行数据接口

| 名称 | 更新航行数据 |
| --- | --- |
| 描述 | 根据航行ID更新现有的航行数据记录 |
| URL | Update_navigation |
| 调用方法 | POST |
| 传入参数 | { "navigation_id": , #航行数据唯一标识符 "mission_id": , #任务唯一标识符 "timestamp":, #数据记录时间 "latitude": , #纬度 "longitude": , #经度 "speed": , #速度 "course": , #航向 "status": , #航行状态 "battery_level": #电量 } |
| 返回值 | { “State”：， “message”："更新成功" } |
| 状态码 | 200; 更新成功. 400; 请求无效. 404; 请求资源未找到. |
| 说明 | 此接口用于更新航行数据记录，包括数据记录时间，经纬度，速度、电量，航行状态，航向等信息 |

删除航行数据接口

| 名称 | 删除航行数据 |
| --- | --- |
| 描述 | 根据航行ID删除特定的航行数据记录 |
| URL | Delete_navigation |
| 调用方法 | POST |
| 传入参数 | navigation_id #航行数据唯一标识符 |
| 返回值 | { “State”：， “message”:”航行数据删除成功”, } |
| 状态码 | 200; 删除成功. 400; 请求无效. 404; 请求资源未找到. |
| 说明 | 此接口用于删除航行数据记录，包括数据记录时间，经纬度，速度、电量，航行状态，航向等信息 |

5.3 手柄与px4

添加任务接口

| 名称 | 添加任务 |
| --- | --- |
| 描述 | 用于添加新的任务到任务列表 |
| URL | Add_task |
| 调用方法 | POST |
| 传入参数 | { Mission_id #任务标识符 User_id #用户标识符 Mission_name #任务名称 Description #任务描述 Status #任务状态 Priority #任务优先级 Created_at #任务创建时间 Due_date #任务截止时间 } |
| 返回值 | { “state'”, “message”:”添加任务成功” } |
| 状态码 | 200: 添加成功 400：参数错误 404：请求无效 |
| 说明 | 用于添加新的任务到任务列表 |

更新任务接口

| 名称 | 更新任务 |
| --- | --- |
| 描述 | 用于更新任务列表已有的任务 |
| URL | update_task |
| 调用方法 | POST |
| 传入参数 | { Mission_id #任务标识符 User_id #用户标识符 Mission_name #任务名称 Description #任务描述 Status #任务状态 Priority #任务优先级 Created_at #任务创建时间 Due_date #任务截止时间 } |
| 返回值 | { “state'”, “message”:”任务更新成功” } |
| 状态码 | 200: 更新成功 400：参数错误 404：请求无效 |
| 说明 | 用于更新任务列表已有的任务 |

删除任务接口

| 名称 | 删除任务 |
| --- | --- |
| 描述 | 用于删除任务列表已有的任务 |
| URL | Delete_task |
| 调用方法 | POST |
| 传入参数 | Mission_id #任务标识符 |
| 返回值 | { “state'”, “message”:”任务删除成功” } |
| 状态码 | 200: 删除成功 400：参数错误 404：请求无效 |
| 说明 | 用于删除任务列表已有的任务 |

添加航行数据接口

| 名称 | 添加航行数据 |
| --- | --- |
| 描述 | 添加新的航行数据记录 |
| URL | navigation |
| 调用方法 | POST |
| 传入参数 | { "navigation_id": , #航行数据唯一标识符 "mission_id": , #任务唯一标识符 "timestamp":, #数据记录时间 "latitude": , #纬度 "longitude": , #经度 "speed": , #速度 "course": , #航向 "status": , #航行状态 "battery_level": #电量 } |
| 返回值 | { “State”：， “message”:”航行数据创建成功” } |
| 状态码 | 200; 添加成功. 400; 请求无效. 404; 请求资源未找到. |
| 说明 | 此接口用于添加新的航行数据记录，包括数据记录时间，经纬度，速度、电量，航行状态，航向等信息 |

获取航行数据接口

| 名称 | 获取航行数据 |
| --- | --- |
| 描述 | 根据航行ID检索特定的航行数据记录 |
| URL | Get_navigation |
| 调用方法 | POST |
| 传入参数 | navigation_id #航行数据唯一标识符 |
| 返回值 | { “State”：， “message”:”航行数据获取成功”, “Navigation_id”:, “mission_id”:, “timestamp”:, “latitude”:, “longitude”:, “speed”:, “course”:, “status”:, “battery_level”: } |
| 状态码 | 200; 获取成功. 400; 请求无效. 404; 请求资源未找到. |
| 说明 | 此接口用于获取航行数据记录，包括数据记录时间，经纬度，速度、电量，航行状态，航向等信息 |

更新航行数据接口

| 名称 | 更新航行数据 |
| --- | --- |
| 描述 | 根据航行ID更新现有的航行数据记录 |
| URL | Update_navigation |
| 调用方法 | POST |
| 传入参数 | { "navigation_id": , #航行数据唯一标识符 "mission_id": , #任务唯一标识符 "timestamp":, #数据记录时间 "latitude": , #纬度 "longitude": , #经度 "speed": , #速度 "course": , #航向 "status": , #航行状态 "battery_level": #电量 } |
| 返回值 | { “State”：， “message”："更新成功" } |
| 状态码 | 200; 更新成功. 400; 请求无效. 404; 请求资源未找到. |
| 说明 | 此接口用于更新航行数据记录，包括数据记录时间，经纬度，速度、电量，航行状态，航向等信息 |

删除航行数据接口

| 名称 | 删除航行数据 |
| --- | --- |
| 描述 | 根据航行ID删除特定的航行数据记录 |
| URL | Delete_navigation |
| 调用方法 | POST |
| 传入参数 | navigation_id #航行数据唯一标识符 |
| 返回值 | { “State”：， “message”:”航行数据删除成功”, } |
| 状态码 | 200; 删除成功. 400; 请求无效. 404; 请求资源未找到. |
| 说明 | 此接口用于删除航行数据记录，包括数据记录时间，经纬度，速度、电量，航行状态，航向等信息 |

5.4 px4与机载电脑

避障指令数据接口

| 名称 | 无人艇指令接口 |
| --- | --- |
| 描述 | 控制无人艇避障 |
| URL | obstacleAvoidance |
| 调用方法 | POST |
| 传入参数 | {"转动角度"} |
| 返回值 | { "state":200, "message": "执行成功", } |
| 状态码 | 200 : 成功 400 : 参数错误 404 : 未找到 |
| 说明 |  |

悬停指令数据接口

| 名称 | 无人艇指令接口 |
| --- | --- |
| 描述 | 控制无人艇悬停 |
| URL | hover |
| 调用方法 | POST |
| 传入参数 | {"无人艇指令"} |
| 返回值 | { "state":200, "message": "执行成功", } |
| 状态码 | 200 : 成功 400 : 参数错误 404 : 未找到 |
| 说明 |  |

5.5 机载电脑与平台

水质数据上传接口

| 名称 | 数据上传 |
| --- | --- |
| 描述 | 上传水质参数的请求 |
| URL | waterQualityData |
| 调用方法 | POST |
| 传入参数 | { “DataId”, 数据条目id “MissionId”, 任务条目id “timestamp”:””, 时间戳 “latitude”:””, 经度 “longitude”:””, 纬度 “pH”:””, 酸碱度 “dissolved_oxygen”:””, 溶解氧 “conductivity”:””, 电导率 “temperature”:””, 温度 “turbidity”:””, 浊度 “ammonia_nitrogen”:””, 氨氮 “organic_matter”:””, 有机物 “sensor_status”:””, 传感器状态 “upload_status”:”” 上传状态 } |
| 返回值 | { "state":200, "message": "水质数据上传成功", } |
| 状态码 | 200 : 成功 400 : 参数错误 404 : 未找到 |
| 说明 |  |

上传航行数据接口

| 名称 | 添加航行数据 |
| --- | --- |
| 描述 | 添加新的航行数据记录 |
| URL | navigation |
| 调用方法 | POST |
| 传入参数 | { "navigation_id": , #航行数据唯一标识符 "mission_id": , #任务唯一标识符 "timestamp":, #数据记录时间 "latitude": , #纬度 "longitude": , #经度 "speed": , #速度 "course": , #航向 "status": , #航行状态 "battery_level": #电量 } |
| 返回值 | { “State”：， “message”:”航行数据创建成功” } |
| 状态码 | 200; 添加成功. 400; 请求无效. 404; 请求资源未找到. |
| 说明 | 此接口用于添加新的航行数据记录，包括数据记录时间，经纬度，速度、电量，航行状态，航向等信息 |

更新航行数据接口

| 名称 | 更新航行数据 |
| --- | --- |
| 描述 | 根据航行ID更新现有的航行数据记录 |
| URL | Update_navigation |
| 调用方法 | POST |
| 传入参数 | { "navigation_id": , #航行数据唯一标识符 "mission_id": , #任务唯一标识符 "timestamp":, #数据记录时间 "latitude": , #纬度 "longitude": , #经度 "speed": , #速度 "course": , #航向 "status": , #航行状态 "battery_level": #电量 } |
| 返回值 | { “State”：， “message”："更新成功" } |
| 状态码 | 200; 更新成功. 400; 请求无效. 404; 请求资源未找到. |
| 说明 | 此接口用于更新航行数据记录，包括数据记录时间，经纬度，速度、电量，航行状态，航向等信息 |

- 六、系统部署设计

  - 项目工程分类

project_root/

├── docs/

│   ├── Design/                 ##设计文档

│   │   ├── 概要设计说明书.md

│   │   └── 需求文档.md

│   ├── Manuals/               ##用户手册和测试文档

│   │   ├── 用户手册.pdf

│   │   └── 测试文档.md

│   └── Templates/             ##模板文件

│       ├── 文档模板.docx

│       └── 演示视频.mp4

├── src/                       ##源代码目录

│   ├── app/

│   │   ├── android/		 Android应用代码

│   │   │   ├── app/

│   │   │   │   ├── java/com/example/app/

│   │   │   │   │   ├── MainActivity.java

│   │   │   │   │   └── ...

│   │   │   ├── build.gradle

│   │   │   └── ...

│   │   ├── ios/			 iOS应用代码

│   │   │   ├── App/

│   │   │   │   ├── ViewController.swift

│   │   │   │   └── ...

│   │   │   ├── Podfile

│   │   │   └── ...

│   │   ├── harmonyos/ 			鸿蒙系统应用代码

│   │   │   ├── entry/			应用入口，包含AbilitySlice和MainAbilitySlice

│   │   │   │   ├── AbilitySlice.java

│   │   │   │   ├── MainAbilitySlice.java

│   │   │   │   └── ...

│   │   │   ├── resources/		资源文件，如基础资源、原始文件等。

│   │   │   │   ├── base/

│   │   │   │   ├── rawfile/

│   │   │   │   ├── resfile/

│   │   │   │   └── ...

│   │   │   ├── config.json		应用配置文件

│   │   │   └── ...

│   │   └── common/			跨平台共享的资源和逻辑。

│   │       ├── shared_resources/

│   │       └── shared_logic/

│   ├── backend/					后端服务代码

│   │   ├── user_management/	用户管理

│   │   │   ├── login.py

│   │   │   ├── signup.py

│   │   │   └── ...

│   │   ├── task_management/	任务管理

│   │   │   ├── add_task.py

│   │   │   ├── update_task.py

│   │   │   ├── delete_task.py

│   │   │   └── ...

│   │   ├── data_processing/		数据处理

│   │   │   ├── water_quality_data.py

│   │   │   └── ...

│   │   └── interfaces/			接口服务

│   │       ├── video.py

│   │       ├── navigation.py

│   │       └── ...

│   ├── firmware/				固件代码

│   │   ├── px4/				PX4飞控系统代码

│   │   │   ├── flight_control.c

│   │   │   └── ...

│   │   └── onboard_computer/		机载电脑控制逻辑

│   │       ├── navigation_logic.py

│   │       ├── image_recognition.py

│   │       └── ...

│   ├── libraries/							库代码

│   │   ├── common_lib/					通用库

│   │   │   ├── utils.py

│   │   │   └── ...

│   │   └── third_party_libs/				第三方库

│   │       ├── map_service/

│   │       ├── streaming_service/

│   │       └── cloud_service/

│   └── model_training/					模型训练相关代码

│       ├── datasets/						训练数据集

│       ├── training_scripts/				训练脚本

│       │   ├── train_model.py

│       │   └── ...

│       └── models/						训练好的模型

│           ├── trained_model.

│           └── ...

├── db/									数据库目录

│   ├── design/							数据库设计文档

│   │   ├── database_design.docx

│   │   └── data_structures.py

│   ├── scripts/							数据库脚本，包括初始化和迁移脚本

│   │   ├── init.sql

│   │   └── migrations/

│   └── migrations/

│       ├── 001_initial_migration.py

│       └── ...

├── tests/									测试目录

│   ├── unit_tests/						单元测试

│   │   ├── app_tests/

│   │   ├── backend_tests/

│   │   └── firmware_tests/

│   ├── integration_tests/					集成测试

│   │   ├── system_tests/

│   │   └── ...

│   └── system_tests/						系统测试

│       ├── acceptance_tests/

│       └── ...

├── deployment/							部署目录

│   ├── docker/							Docker相关文件

│   │   ├── Dockerfile

│   │   └── docker-compose.yml

│   ├── kubernetes/						Kubernetes相关文件

│   │   ├── deployment.yaml

│   │   └── service.yaml

│   └── scripts/							部署脚本

│       ├── deploy.sh

│       └── ...

├── resources/								资源目录

│   ├── icons/							图标资源

│   │   ├── app_icon.png

│   │   └── ...

│   ├── templates/						文档模板

│   │   ├── document_template.docx

│   │   └── ...

│   └── videos/							演示视频

│       ├── demo_video.mp4

│       └── ...

└── third_party_services/					第三方服务目录

├── map_service/						地图服务相关代码和配置

├── streaming_service/					流媒体服务相关代码和配置

└── cloud_service/						云服务相关代码和配置

  - 项目工程包名、配置文件定义

  - 代码库结构定义

  - 项目部署图